年产30万方砂石料迁址项目（废气、废水）

环境保护竣工验收报告

| 申请单位： | 建德市华奕建材有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 建德市下涯镇丰和村 |
| 联 系 人： | 杨月华 |
| 联系电话： | 13989488558 |

二〇一八年七月

目  录

| 序号 | 材料名称 | 页数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 1 |
| 2 | 建设项目竣工环境保护专家验收意见、签到单 | 26 |

年产30万方砂石料迁址项目（废气、废水）

竣工环境保护验收监测报告表

杭广测监2018(HJ)字第0610号

建设单位： 建德市华奕建材有限公司

编制单位： 杭州广测环境技术有限公司

二零一八年零六月

建设单位负责人:

编制单位负责人:

项  目 负 责  人:   高沛华

填 表 人：      吴柯平

| 建设单位：建德市华奕建材有限公司 | 编制单位：杭州广测环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13989488558 | 电话: 0571-85221885 |
| 传真: / | 传真: 0571-85225690 |
| 邮编: 310606 | 邮编: 311112 |
| 地址: 建德市下涯镇丰和村 | 地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路6号1幢三层、四层 |

表一

| 建设项目名称 | 年产30万方砂石料迁址项目（废气、废水） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 建德市华奕建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建√ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 建德市下涯镇丰和村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 砂石料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产30万方砂石料 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产30万方砂石料 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年07月 | 开工建设时间 | 2017年09月 |  |  |
| 调试时间 | 2017年12月 | 验收现场监测时间 | 2018年06月11日、12日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 建德市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 自行设计 | 环保设施施工单位 | 自行施工 |  |  |
| 投资总概算 | 2000 | 环保投资总概算 | 100 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 2000 | 环保投资 | 100 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理 办法〉的决定》，2018年1月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 杭州清雨环保工程有限公司编制的《年产30万方砂石料迁址项目》环境影响报告表； (7) 建德市环境保护局 建环审批[2017]B093号《关于建德市华奕建材有限公司年产30万方砂石料迁址项目环境影响报告表审批意见的函》。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级排放标准：pH值6.0-9.0，化学需氧量≤100mg/L，悬浮物≤70mg/L，氨氮≤15mg/L，BOD5≤20mg/L。 废气： 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值：颗粒物≤1.0mg/m3。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 建德市华奕建材有限公司（原为建德市马目杨氏砂场）原位于建德市下涯镇马目村，是一家专业从事砂石料加工的企业。企业于2012年06月通过《建德市马目杨氏砂场年产2万方机砂项目环境影响登记表》项目竣工环保验收。 2015年10月，建德市人民政府制定了《建德市制砂行业专项整治工作实施方案》，建德市华奕建材有限公司被列入异址迁建的制砂点之一。项目搬迁后位于建德市下涯镇丰和村，总用地面积8325平方米，建筑面积2925平方米，形成年产30万方砂石料的生产能力及废水处理设施的建设。 本项目员工10人，实行白班制生产，日工作10h，年工作日300天，企业不设食堂和住宿。 根据企业提供的资料与现场调查，本项目主要工艺设备见表2-1。 表2-1 主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格或型号; 环评审批数量（台）; 实际数量（台）. 1; 反击式破碎机; 1000×1500; 1; 1. 2; 振动筛; /; 3; 3. 3; 制砂机; /; 2; 2. 4; 轮斗式洗砂机; /; 1; 1. 5; 振动给料机; /; 1; 1. 6; 输送带; /; 10; 10. 7; 装载机; /; 2; 2. 8; 200挖机; /; 1; 1. 9; 压滤机; /; 2; 2. 10; 潜水泵; /; 若干; 若干. 11; 高压水泵; /; 1; 1.

原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的资料与现场调查，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-2。 表2-2 主要原料消耗表 序号; 主要原辅料名称; 单位; 环评审批年用量; 实际消耗量. 1; 隧洞废渣; m3/a; 300106; 289000. 2; 絮凝剂; t/a; 10; 9.2. 根据企业提供的资料，企业2018年01月至2018年06月用水量约为25000吨，则项目年用水量为50000吨，企业正常营运时的水平衡图如下。 石块带走17110t 17110t 破碎、筛分工序 损耗550t 32750t 制砂工序 64950t 砂带走32000t 用水量50000t 沉砂池 回用32750t 32950t 污泥带走200t 损耗14t 废水处理 126t 140t 126t 生活用水 化粪池 农灌 图2-1 项目水平衡图

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 项目砂石料生产工艺及产污流程如下： 图2-2 砂石料生产工艺及产污流程图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 （1）破碎、筛分工序的喷淋用水 项目在进行破碎、筛分工序时会产生粉尘，为抑制粉尘的排放，企业在破碎机及振动筛各产粉点配设水喷淋装置。喷淋年用水量为17110吨，全部被石块和粉尘带走。 （2）制砂工序的冲洗用水 项目制砂工序的冲洗用水主要为补充新鲜用水和生产废水处理的回用水，年新鲜用水量为32750吨，废水处理的回用水为32750吨，合计65500吨。企业配套废水处理回用设施，总容积为150立方米，企业配设1台水泵，抽取生产废水处理池内清水回用于制砂工序，制砂后形成含砂水进入沉砂池。 生产废水回用处理工艺如下图： 图3-1生产废水回用处理工艺流程图 （3）生活用水 本项目员工为10人，生活污水经租化粪池处理达标后农灌。 项目废水处理流程及监测点位如下图： 生活污水 农灌 化粪池 ★ 图3-2废水监测点位示意图（★为监测点位） 二、废气 （1）破碎、筛分工序产生的粉尘 项目先对原料进行破碎，然后进行筛分，筛分后大于3.2cm的石块被送回破碎机进行破碎，小于3.2cm的石块需进一步筛选。为抑制粉尘的排放，企业在破碎机及振动筛各产粉点配设水喷淋装置，经水喷淋后，粉尘呈无组织排放。 （2）砂石堆放、装车起尘 企业对砂石场扬尘不定时洒水，增大扬尘含水率；遇大风时采用防风网对堆场进行覆盖，减少扬尘的产生。 （3）运输车辆动力扬尘 为减少运输车辆动力扬尘的产生，企业要求进出厂区的运输车及装载机均慢速行驶；控制每次装卸的物料的量，严禁装载机超载；对厂区内道路不定时洒水。 （4）汽车尾气 项目往来车辆停留厂区内时间较短，汽车尾气产生量较少。 本次验收对厂界无组织废气排放进行监测，监测点位示意图如下： 图3-3 项目无组织废气监测点位示意图（○为监测点位）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表总结论 建德市华奕建材有限公司年产30万方砂石料迁址项目位于建德市下涯镇丰和村。经分析，本项目符合生态环境功能区规划的要求；项目污染物固废实现零排放，生活废水、废气、噪声经治理后可达标排放；主要污染物排放符合总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求。只要企业在开发建设和日常运营管理中，重视环境保护，并切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，确保环保投资专款专用。从环境保护角度分析，该项目在建德市下涯镇丰和村的建设是可行的。 二、建德市环境保护局 建环审批[2017]B093号《关于建德市华奕建材有限公司年产30万方砂石料迁址项目环境影响报告表审批意见的函》 建德市华奕建材有限公司： 由你公司报送，杭州清雨环保工程有限公司编制的《建德市华奕建材有限公司年产30万方砂石料迁址项目环境影响报告表》收悉，经我局审查，意见如下： 1、根据环评报告结论，同意你公司年产30万方砂石料迁建项目在新址建德市下涯镇丰和村指定区域内实施，项目配备反击式破碎机（1000×1500）1台、振动筛3台、制砂机2台、输送带10条等设备。占地面积8325m2，建筑面积2925m2。配套建设办公室、休息区及废水处理设施等附属设施。项目总投资2000万元。环境影响报告表中提出的污染控制措施总体可行，可作为项目建设和环境保护管理的指导性文件； 2、项目的建设规模、污染防治措施、设备工艺等均需符合《建德市制砂行业专项整治工作实施方案》（建政办函[2015]157号）中的相关要求； 3、厂区实现清污分流、雨污分流。项目制砂生产用水经收集、处理后回用于生产，定期补充，不外排。员工生活污水经配套的污水系统处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准用于绿化、灌溉； 4、做好噪声源的消声、隔声处理，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准，项目须落实隔声降噪措施，并控制加工时间段，以避免噪声扰民； 5、按清洁生产的要求组织生产，切实做好生产、运输过程中粉尘的收集、处理、防治工作，废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）（新、扩、改建）表2中二级排放标准； 6、按“减量化、资源化、无害化”要求，妥善处置生产过程中产生的沉淀池污泥、收集粉尘等固体废物，生活垃圾由环卫部门统一处理； 7、项目严格执行环保“三同时”制度，新建项目相配套的各项污染防治措施须经我局验收合格后方可正式投入生产。 建德市环境保护局 二○一七年八月十四日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号及来源. 废水; 1; pH值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; 国家环保总局（2002年）. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009. 废气; 6; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995. 二、监测仪器分析 根据《检测检验机构资质认定评审准则》（国认实〔2016〕33）号的相关规定，建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。 三、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 四、质量保证及质量控制 1、项目采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范； 2、参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗； 3、气体监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对气体分析、采样器流量计等进行校准； 4、监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。

表六

验收监测内容： 一、废水 本次验收监测污水排放口，监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★; 污水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量; 2天，4个频次/天. 二、废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-2。 表6-2 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. 厂界1#○、2#○、3#○、4#○; 颗粒物; 2天，3次/天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间全厂生产正常，天气符合监测条件，本项目设计：实际年产30万方砂石料，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期; 设计产量：每天生产1000方砂石料. 06月11日; 06月12日. 实际产量; 生产负荷; 实际产量; 生产负荷. 砂石料; 950方; 95%; 930方; 93%. 因此，企业工况满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中要求的设计能力 75%以上生产负荷要求。

验收监测结果： 一、废水 表7-2废水监测结果 单位 项目名称 性状描述 点位及采样时间; pH值 无量纲; 化学 需氧量 mg/L; 悬浮物 mg/ L; 氨氮 mg/L; 五日生化需氧量 mg/L. 建德市华奕建材有限公司; 06月11日; 污水总排口; 10:00; 灰色混浊; 7.42; 94; 24; 3.57; 16.9. 12:00; 7.34; 89; 25; 4.12; 18.2. 14:00; 7.45; 81; 24; 4.07; 16.4. 16:00; 7.38; 93; 28; 3.60; 15.9. 均值; -; 89; 25; 3.84; 16.8. 06月12日; 污水总排口; 10:00; 灰色混浊; 7.35; 97; 26; 2.99; 14.6. 12:00; 7.47; 84; 27; 3.84; 16.6. 14:00; 7.45; 80; 29; 3.90; 17.2. 16:00; 7.25; 84; 27; 3.71; 10.2. 均值; -; 86; 27; 3.61; 14.6. 结论：2018年06月11-12日，污水总排口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量监测结果均符合标准限值要求。. 二、废气 表7-3采样期间气象参数 采样期间气象参数. 日期; 时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(Kpa); 天气情况. 2018年06月11日; 09:30-10:30; 南; 1.8; 30; 100.4; 晴. 12:30-13:30; 南; 1.7; 31; 100.4; 晴. 15:30-16:30; 南; 2.0; 29; 100.4; 晴. 2018年06月12日; 09:30-10:30; 南; 1.9; 31; 100.6; 晴. 12:30-13:30; 南; 2.0; 33; 100.6; 晴. 15:30-16:30; 南; 1.8; 31; 100.6; 晴. 表7-4 无组织废气监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 06月11日; 06月12日. 第1次; 第2次; 第3次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 最大值. 1#厂界; 颗粒物; mg/m3; 0.23; 0.22; 0.21; 0.23; 0.23; 0.23; 0.21; 0.23. 2#厂界; 颗粒物; mg/m3; 0.23; 0.22; 0.24; 0.24; 0.22; 0.22; 0.23; 0.23. 3#厂界; 颗粒物; mg/m3; 0.25; 0.24; 0.25; 0.25; 0.25; 0.24; 0.26; 0.26. 4#厂界; 颗粒物; mg/m3; 0.28; 0.27; 0.28; 0.28; 0.28; 0.28; 0.28; 0.28. 结论：2018年06月11日，厂界四个监测点颗粒物排放浓度最大值为0.28mg/m3；2018年06月12日，厂界四个监测点颗粒物排放浓度最大值为0.28mg/m3，监测结果均符合标准限值要求。. 三、环评批复实际落实情况 表7-5环评批复实际落实情况表 项目; 环评批复审批要求; 实际落实情况. 建设内容; 年产30万方砂石料迁建项目在新址建德市下涯镇丰和村指定区域内实施，项目配备反击式破碎机（1000×1500）1台、振动筛3台、制砂机2台、输送带10条等设备。占地面积8325m2，建筑面积2925m2。配套建设办公室、休息区及废水处理设施等附属设施。项目总投资2000万元。; 基本一致。 本项目位于建德市下涯镇丰和村，属迁建项目。投资2000万元，形成年产30万方砂石料的生产能力。项目配备反击式破碎机（1000×1500）1台、振动筛3台、制砂机2台、输送带10条等设备。. 废水; 厂区实现清污分流、雨污分流。项目制砂生产用水经收集、处理后回用于生产，定期补充，不外排。员工生活污水经配套的污水系统处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准用于绿化、灌溉。; 项目已实行雨污分流。 制砂工序的冲洗用水经处理后回用于制砂工序。 生活污水经租化粪池处理达标后农灌。 废水达标排放。. 废气; 按清洁生产的要求组织生产，切实做好生产、运输过程中粉尘的收集、处理、防治工作，废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）（新、扩、改建）表2中二级排放标准。; 企业在破碎机及振动筛各产粉点配设水喷淋装置，经水喷淋后，粉尘呈无组织排放。 企业对砂石场扬尘不定时洒水，增大扬尘含水率；遇大风时采用防风网对堆场进行覆盖，减少扬尘的产生。 企业要求进出厂区的运输车及装载机均慢速行驶；控制每次装卸的物料的量，严禁装载机超载；对厂区内道路不定时洒水。 废气达标排放。.

表八

验收监测结论： 一、环境保护执行情况 建德市华奕建材有限公司在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和建德市环境保护局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 二、废水监测结论 2018年06月11日、06月12日，污水排放口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级排放限值。 三、 废气监测结论 2018年06月11日，厂界四个监测点颗粒物排放浓度最大值为0.28mg/m3；2018年06月12日，厂界四个监测点颗粒物排放浓度最大值为0.28mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州广测环境技术有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产30万方砂石料迁址项目（废气、废水） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 建德市下涯镇丰和村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3199其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 √迁建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产30万方砂石料 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产30万方砂石料 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州清雨环保工程有限公司 |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 建德市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 建环审批[2017]B093号 |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告表 |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017.09 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2017.12 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 自行设计 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 自行施工 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 正常 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 100 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 100 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 65 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  | 20 | 固体废物治理（万元） |  | 10 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 | 烟粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升