杭州众新新型材料有限公司

年产30万吨沥青砼生产线项目

竣工环境保护验收监测报告表

杭广测监2018(HJ)字第0830号

建设单位： 杭州众新新型材料有限公司

编制单位： 杭州广测环境技术有限公司

二零一八年十一月

建设单位负责人:

编制单位负责人:

项 目负责人:  高沛华

填  表  人：   包 勋

| 建设单位：杭州众新新型材料有限公司 | 编制单位：杭州广测环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13868100682 | 电话: 0571-85221885 |
| 传真: | 传真: 0571-85225690 |
| 邮编: 311606 | 邮编: 311112 |
| 地址: 建德高新技术产业园马目区块 | 地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路6号1幢三层、四层 |

表一

| 建设项目名称 | 杭州众新新型材料有限公司年产30万吨沥青砼生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州众新新型材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改建 技改 迁扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 建德高新技术产业园马目区块 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 沥青砼 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产30万吨沥青砼 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产30万吨沥青砼 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年8月 | 开工建设时间 | 2017年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年6月 | 验收现场监测时间 | 2018年09月12、13日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 建德市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州市环境保护 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算 | 11800万元 | 环保投资总概算 | 115万元 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 11800万元 | 环保投资 | 115万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》，2018年1月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 杭州市环境保护有限公司编制的《杭州众新新型材料有限公司年产30万吨沥青砼生产线项目》环境影响报告表，2017年8月； (7) 建德市环境保护局 建环审批[2018]B109号《关于杭州众新新型材料有限公司年产30万吨沥青砼生产线项目环境影响报告表审批意见的函》，2017年9月18日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 本项目外排废水执行企业与建德市马南水务有限公司签订的纳管协议中的限值，尾水由建德市马南水务有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。具体见下表1-1。 表1-1废水中污染物排放限值 单位：mg/L（pH除外） 污染物; 纳管标准; GB18918-2002 一级A标准. pH值; 6～9; 6~9. CODCr; 200; 50. NH3-N; 15; 5. 总磷; 2; 0.5. SS; 70; 10. 废气： 本项目沥青烟废气及扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准，具体标准值见表1-2；导热油锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，具体标准值见表1-3；干燥筒燃气烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放标准，具体标准值如表1-4；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级标准，具体标准值如表1-5。 表1-2 《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 25; 周界外围浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 苯并[a]芘; 0.30×10-3; 15; 0.050×10-3; 0.008μg/m3. 沥青烟; 75; 20; 0.30; 生产设备不得有明显无组织排放存在. 表1-3 《锅炉大气污染物排放标准》 项 目; 颗粒物浓度 (mg/m3); SO2浓度(mg/m3); NOx浓度(mg/m3); 烟气黑度. 标准限值; 20; 50; 150; ≤1级. 表1-4 《工业炉窑大气污染物排放标准》 炉窑类别; 适用区域; 烟尘排放浓度（mg/m3）; 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; 烟气浓度（林格曼系数，级）. 干燥炉、窑; 二类区; 200; 850; 1. 表1-5 《恶臭污染物排放标准》 控制项目; 厂界标准值; 排放标准值. 新扩改建; 排气筒高度，m; 排放量. 臭气浓度; 20（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度值：油烟排放浓度≤2.0mg/m3。 总量控制指标： 环评文件中整个厂区的污染物总量控制预测值：CODcr0.0135t/a，氨氮0.0014t/a，SO20.72t/a，NOx3.37t/a。 |

表二

工程建设内容： 杭州众新新型材料有限公司位于建德高新技术产业园马目区块。本项目属新建，企业购置位于建德市高新技术产业园马目区块的土地约29737平方米，新建生产厂房及办公用房，实施年产30万吨沥青砼生产线项目。 企业于2017年8月委托杭州市环境保护有限公司编制了本项目的环境影响报告表，并于2017年09月18日通过了建德市环境保护局审批（批文号：建环审批[2018]B109号）。 由于企业在试生产过程中发现原报批的生产设备无法满足原设计产能的需求，为降低作业压力、按时完成订单，企业新增1套筛分破碎一体机、1只热料储仓、3个沥青储罐（3×50 m3）、1台地磅。该部分内容已委托浙江天川环保科技有限公司编制了补充说明。 本次验收范围：建环审批[2018]B109号批建内容的废水、废气部分，为环保整体验收。 本项目实行一班制生产（8h），年工作300天；设有食堂，提供中餐。 本项目产品方案及生产规模见表2-1。 表2-1 生产规模及产品方案 名称; 设计规模; 折算年产量; 监测期间平均工况. 沥青砼; 30万t/a; 28万t/a; 93.4%. 本项目组成情况见表2-2。 表2-2 项目组成及规模 类别; 项目; 环评内容; 实际内容. 主体 工程; 破碎 生产线; 本项目设有破碎生产线两条，采用颚式破碎机，用于石料和废沥青砼的破碎加工；破碎车间位于东侧，建筑面积约3000m2；; 与环评一致. 沥青砼拌和生产线; 本项目拟采用MAC320-4000-UT2+T SR250的组合机组进行沥青砼的生产，其中MAC320-4000-UT2机组主要用于原生料加工，TSR250机组主要用于再生料加工，整条生产线主要包括沥青拌和楼1座及4个沥青储罐等；沥青砼拌和车间位于厂区西侧，建筑面积约2874.6m2；; 与环评一致. 配套 工程; 石料 仓库; 本项目设有两个石料仓库，一个位于破碎车间东侧，用于堆放破碎前的石料，另一个位于破碎车间西侧，用于堆放破碎后的石料，建筑面积共约6103.9m2；; 与环评一致. 办公楼; 位于厂区西侧，共2F，建筑面积约1200m2；; 与环评一致. 食堂及 宿舍; 位于厂区西侧，共3F，建筑面积约1251.96m2；; 与环评一致. 公用 工程; 供水; 由市政供水系统提供；; 与环评一致. 供电; 由市政供电系统提供；; 与环评一致. 供气; 项目自建一个天然气供气站；; 与环评一致. 排水; 经厂区污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入园区污水管网；; 已与建德市马南水务有限公司签订污水处理接纳协议. 环保工程; 废水处理系统; 生活污水经厂区化粪池预处理后纳管排放；; 与环评一致. 废气处理系统; 各废气产生、排放口设置集气、净化装置，废气经处理后通过不低于15m高排气筒排放；; 与环评一致，详见本报告表三废气内容. 噪声; 选取低噪声设备，对噪声大的设备采用消声、减振、隔声等措施。; 与环评一致. 固废收集; 厂房设一般固废收集点; 与环评一致. 根据企业提供的资料，本项目主要工艺设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备表 序号; 设备名称; 环评中数量; 实际安装数量; 变化情况. 1; 颚式破碎机; 3台; 3台; 不变. 2; 筛分机; 3台; 3台; 不变. 3; 皮带输送机; 3条; 3条; 不变. 4; MAC320-4000-UT2+TSR250组合型拌和机组; 1套; 1套; 不变. 5; 冷料斗; 6台; 6台; 不变. 6; 冷料皮带输送机; 1台; 1台; 不变. 7; 冷料筛分机; 1台; 1台; 不变. 8; 干燥筒; 1台; 1台; 不变. 9; 提升机; 3台; 3台; 不变. 10; 热料筛分机; 1台; 1台; 不变. 11; 热料储仓; 6只; 7只; 增加1个. 12; 沥青储罐; 4个（50 m3）; 7个（50 m3）; 增加3个，5用2备. 13; 矿粉储仓; 1台; 1台; 不变. 14; 燃气导热油炉; 1台; 1台; 不变. 15; 地磅; 1台; 2台; 增加1台. 16; 筛分破碎一体机; 0; 1台; 增加1台. 17; LNG气化站; 60m3LNG储罐; 1台; 1台; 不变. 18; 3000Nm3/h一体综合输出撬; 1台; 1台; 不变. 19; 300Nm3/hBOG控温式加热器; 1台; 1台; 不变. 20; 远程监控系统; 1套; 1套; 不变. 21; 燃气泄漏报警 系统; 1套; 1套; 不变. 22; 管道阀门放散系统; 1套; 1套; 不变. 23; 罐区防雷电切断系统; 1套; 1套; 不变. 原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的资料，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-4。 表2-4 主要原料消耗表 序号; 原材料名称; 单位; 环评预测用量; 实际用量. 1; 石料; t/a; 210005.5; 189800. 2; 矿粉; t/a; 18000; 16500. 3; 沥青; t/a; 12000; 10850. 4; 废旧沥青砼（刨铣料）; t/a; 60000; 48800. 根据企业提供的资料，项目主要为员工用水（自来水），年用水量约300吨，企业正常营运时的水平衡图如下： 损耗80t/a 100t/a 20t/a 2个水喷淋塔 用于石料破碎过程 损耗20t/a 300t/a 200t/a 180t/a 职工生活用水 污水管道 图2-1水平衡图

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： - 沥青砼生产工艺 图2-2沥青砼生产工艺及产污流程图 工艺简介： 1、沥青砼是一种铺路材料，是以间歇式的加工工艺将热的流体沥青与热的干燥石料拌和产生的，不同规格的石料有不同用途，按不同大小分布，需将石料按不同规格分开，并根据需要按比例配入混合料。本项目外购的初级石料需要先进行破碎、筛分成不同规格后才可使用。 本项目沥青砼由新料和废旧沥青砼再生料混合而成，两者比例约为8:2。 2、沥青砼新料生产一开始，用铲车将不同规格的石料从石料场铲运至相应的冷料斗中，石料按设定的比例由输送带送入干燥筒内，加温至160℃-200℃，使石料干燥，热石料由提升机送至振动筛，经过筛分，使石料分成不同规格，并分别贮存在热料仓内。各档石料按级配比例要求累计计量后，放入搅拌器内，同时120℃-160℃的流体沥青和矿粉分别计量后加入搅拌器内，与石料及再生沥青砼一起混合搅拌30-45秒钟后，卸入汽车。运往施工现场。产品温度110℃-170℃。 废旧沥青砼再生加工：废旧沥青砼集中破碎，根据路面不同层次的质量要求，进行配比设计，本项目确定旧沥青混合料的添加比例约为20%，再生料、新沥青材料等在拌和机中按一定比例重新拌和成新的混合料。 3、本项目各原料配比为：石料：矿粉：沥青：废旧沥青砼=70：6：4：20。 4、石料干燥过程产生的粉尘经除尘器收集后全部用作矿粉。 5、沥青加热采用导热油加热方式，干燥筒采用天然气直接加热。 6、导热油炉和干燥筒燃料均为天然气，本项目预计年消耗天然气约180万立方米。 项目变动情况： 由于企业在试生产过程中发现原报批的生产设备无法满足原设计产能的需求，为降低作业压力、按时完成订单，企业新增1套筛分破碎一体机、1只热料储仓、3个沥青储罐（3×50 m3）、1台地磅。其他建设内容与环评基本一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 本项目无生产工艺废水，废气处理工艺中的水喷淋塔废水经加药处理后用于石料破碎过程，不外排；外排废水主要为员工生活污水，经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终由建德市马南水务有限公司集中处理排放。 二、废气 本项目废气主要是原料破碎、筛分产生的粉尘；沥青储罐加热、拌和、卸料时产生的沥青烟气，恶臭气体；干燥筒废气；矿粉筒库顶呼吸孔粉尘；导热油炉燃气烟气；石料筛分、拌和产生的粉尘；石料堆放、装卸起尘、汽车扬尘；食堂油烟废气。 原料破碎、筛分产生的粉尘和石料筛分、拌和粉尘：本项目原料破碎和筛分过程以及石料在筛分、拌和时都会产生少量粉尘，该粉尘经集气装置收集后集中用2套布袋除尘器处理，尾气于15m高的排气筒排放。 筛分处理流程图及监测点位示意图如下： ◎1#进 ◎1#出 筛分破碎一体机粉尘 2套布袋除尘 15m高排气筒 ◎2#进 ◎2#出 石料筛分、拌和粉尘 15m高排气筒 2套布袋除尘 图3-2 筛分、破碎粉尘处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 沥青烟气、恶臭气体：沥青储罐呼吸口烟气、沥青砼拌和烟气和沥青加热输送过程挥发出的恶臭气体经收集后，采用“水喷淋+低温等离子+UV光催化+水喷淋”进行处理，处理后的废气通过16m高排气筒高空排放。 废气处理流程图及监测点位示意图如下： 沥青烟气 恶臭气体 ◎3#进 ◎3#出 水喷淋+低温等离子+UV光催化+水喷淋 16m高排气筒 图3-3 沥青烟气处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 干燥筒废气：包括石料烘干粉尘和天然气燃烧废气。项目采用天然气燃烧产生的热烟气对干燥筒内石料直接加热，燃气废气和烘干粉尘一同经脉冲布袋除尘处理后于35m烟囱排放。 废气处理流程图及监测点位示意图如下： ◎7#进 ◎7#出 干燥筒废气 布袋除尘 35m高排气筒 图3-4 干燥筒废气处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 矿粉筒库顶呼吸孔废气及冷料斗仓粉尘：项目矿粉筒库顶呼吸产生的废气与冷料斗仓粉尘经管道收集后一同接入脉冲式布袋除尘器处理，尾气于15m排气筒排放。 废气处理流程图及监测点位示意图如下： 矿粉筒库顶呼吸孔废气 ◎4#出 ◎4#进 15m高排气筒 脉冲式布袋除尘 冷料斗仓废气 图3-5 矿粉筒库顶呼吸孔废气及冷料斗仓废气处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 导热油炉燃气废气：项目采用导热油炉给沥青加热，燃料为天然气，燃烧废气由15m高排气筒排放。 石料堆放、装卸起尘、汽车扬尘：无法收集处理，呈无组织排放排放。企业通过路面洒水来减少扬尘的产生。 食堂油烟废气：本项目设有食堂，油烟废气经静电式油烟净化器处理后高空排放。 废气处理流程图及监测点位示意图如下： ◎8#进 ◎8#出 油烟废气 静电式油烟净化器 15m高空排放 图3-6 油烟废气处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 本项目厂区平面布置示意图如下： ★1# 7#◎ 烘干 6#◎锅炉 3#◎沥青烟 4#◎ 库顶 8#◎油烟 2#○ 3#○ ○1# 4#○ 石料筛分 风向 图3-7 项目平面布置示意图（○为无组织监测点位，★为废水采样点，◎为有组织监测点）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表总结论 （1）环保建议 1）要求建设单位根据本环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，及时申请竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。“三废”处理设施出现故障时，工厂不得开工生产，处理设施检修完毕，经试运行正常后，才能恢复生产。 2）要求建设单位重视环境保护，生产运营期间要加强污染治理设施的维护。厂内设专职或兼职环保管理人员，制定相应的环境管理制度，建立环境监督员制度，加强员工环保意识教育，使各项目环保措施得到切实执行。 3）严格落实各项噪声防治措施，加强高噪声设备的日常维护工作，避免高噪声设备非正常运行产生噪声，同时合理安排生产进度，夜间禁止生产，确保噪声长期稳定达标排放。 4）妥善处理好一般固废的收集存放工作，做到分类收集、分类存放、及时清运和安全处置工作。 5）须按本次环评向环境保护管理部门申报的生产内容、规模、设备以及生产工艺进行生产。如有变更，应向当地环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续，同时本环评无效。 （2）综合结论 杭州众新新型建材有限公司年产30万吨沥青砼生产线项目符合建德市域总体规划、土地利用总体规划以及环境功能区划的要求，也符合国家和地方的产业政策。本项目产生的污染物均能达标排放，并且符合总量控制要求，也基本符合浙江省建设项目各项环保审批要求，项目实施后各污染物经治理达标排放后对周围环境的影响较小，当地环境质量仍能维持现状，符合可持续发展的要求。 本项目污染物经治理后能达标排放，同时建设单位仍需重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减小至最低程度。同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金。因此，该项目的建设从环保角度来说是可行的。 - 建德市环境保护局 建环审批[2017]B109号 杭州众新新型材料有限公司： 由你单位报送，由杭州市环境保护有限公司编制的《杭州众新新型建材有限公司年产30万吨沥青砼生产线项目环境影响报告表》收悉，经我局审查，意见如下： 1、根据环评报告表结论，同意项目在建德高新技术产业园马目区块实施，新建年产30万吨沥青砼生产线。项目配备颚式破碎机3台、筛分机3台、皮带输送机3条、MAC320－4000LUT2＋TSR250组合型拌和机组1套、冷料斗6台、冷料皮带输送机1台、冷料筛分机1台、干燥筒1台（以天然气为燃料）、沥青储罐4个（50m3）、燃气导热油炉1台、LNG气化站一座等生产设备、设施，项目总投资11800万元，占地面积约29737平方米。环境影响报告表中提出的污染控制和生态保护措施总体可行，可作为项目建设和环境管理的指导性文件。 2、按清洁生产的要求组织生产，切实做好废气的污染防治工作，配套有效的集气、净化环保设施，确保污染物达标排放。项目沥青烟气、粉尘等废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）级标准。项目燃气导热油炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，干燥筒烟气放执行（工业炉窑大气污染物综合放标准》（GB9078－1996）二级标准，污染物排放执行（恶臭污染物放标准》（GB14554－1993）二级标准，项食堂油烟须配备油烟净化装置，油烟废气排放执行（《饮食业油烟放标准》（GB18483－2001）相应限值标准。 3、项目厂区实现清污分流、雨污分流，生活废水经处理后达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后钠入园区污水管网，进入马南水务有限公司集中处理。 4、落实减、降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12148－2008）3类标准。 5、减量化，资源化，无害化处理固体度有物，生活垃级由环卫部门统一处理。 6、项设置卫生防护离300m，防护距离内不得规划新建居民点、学校、医院等环境影响数感点。 7、项目设污染物总量控制指标：二氧化硫：10.72t/a、氮氧化物：NOx3.3t/a。项目所需新增的污染物排放总量待主要污物放总量控制配额分配后交易获得。 8、建设项目须执环保“三同时”制度。与项目配套的各项污染防治设施经验收合格后方可正式投入生产。 建德市环境保护局 2018年09月18日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号及来源. 废水; 1; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; 国家环保总局（2002）. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 废气; 6; 排气参数 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. 锅炉烟尘测试方法; GB 5468-1991. 7; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017. 8; 苯并[a]芘; 固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法; HJ/T 40-1999. 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法; HJ 647-2013. 9; 沥青烟; 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法; HJ/T 45-1999. 10; 二氧化硫; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法; HJ 57-2017. 11; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法; HJ 693-2014. 12; 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法; GB/T 14675-1993. 13; 饮食业油烟; 饮食业油烟排放标准（试行）; GB 18483-2001 （附录A）. 14; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995. 二、监测仪器分析 根据《检测检验机构资质认定评审准则》（国认实〔2016〕33）号的相关规定，建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。 三、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 四、质量保证及质量控制 1、项目采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范； 2、参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗； 3、气体监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对气体分析、采样器流量计等进行校准； 4、监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。

表六

验收监测内容： 一、废水 本次验收监测污水处理站排放口，监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★1#; 污水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷; 2天，4次/天. 二、废气 1、有组织废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-2。 表6-2 有组织废气监测内容 测点编号; 采样点位; 处理设施; 监测项目; 采样频次. ◎3#; 沥青烟气 进出口; 水喷淋+等离子+UV光催化+水喷淋; 颗粒物、臭气浓度、苯并[a]芘、沥青烟; 2天，3个样/天. ◎1#、◎2#; 破碎、筛分粉尘进出口; 2套布袋除尘; 颗粒物; 2天，3个样/天. ◎4#; 矿粉筒库顶呼吸孔废气和冷料斗仓粉尘排气筒排放口; 脉冲式布袋除尘; 颗粒物; 2天，3个样/天. ◎6#; 导热油炉烟气排放口; /; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 2天，3个样/天. ◎7#; 烘干炉废气排放口; /; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 2天，3个样/天. ◎8#; 油烟废气 排放口; 静电式油烟净化器; 饮食业油烟; 2天，5个样/天. 2、无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-3。 表6-3 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. 厂界1#○、2#○、3#○、4#○; 臭气浓度、颗粒物、苯并[a]芘; 2天，4次/天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间全厂生产正常，天气符合监测条件，企业年产30万吨沥青砼，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期; 设计产量：每天生产沥青砼1000吨。. 09月12日; 09月13日. 实际产量; 生产负荷; 实际产量; 生产负荷. 沥青砼; 925吨; 92.5%; 942吨; 94.2%. 因此，企业工况满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

验收监测结果： - 废水 - 表7-2生活污水监测结果 项目名称 单位 性状描述 点位及采样时间; pH值 无量纲; 化学 需氧量 mg/L; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 总磷 mg/L. 杭州众新新型材料有限公司; 09月12日 污水 排放口; 10:00; 微黄 微浊; 7.42; 196; 18; 1.70; 0.966. 12:00; 7.33; 190; 19; 1.40; 0.850. 3.92; 14:00; 7.09; 187; 24; 1.30; 0.915. 16:00; 7.12; 195; 17; 1.44; 1.02. 均值; -; 192; 20; 1.46; 0.938. 09月13日 污水 排放口; 10:20; 微黄 微浊; 7.13; 188; 18; 1.48; 0.893. 12:20; 7.22; 179; 22; 1.36; 0.928. 14:20; 7.17; 187; 14; 1.58; 0.992. 16:20; 7.12; 189; 20; 1.64; 0.961. 均值; -; 186; 19; 1.52; 0.944. 结论：2018年09月12、13日，污水排放口水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷监测结果均符合标准限值要求。. - 二、废气 1、有组织废气 表7-3沥青烟气第一周期监测结果 表7-4沥青烟气第二周期监测结果 采样点位 沥青烟气排气筒; 净化设施 水喷淋+等离子+UV光催化+水喷淋. 排气筒高度 16m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.342m2；出0.385m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 9月12日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 27; 27; 27; -; 28; 28; 28; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.2; 2.2; 2.2; -; 2.2; 2.2; 2.2; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 16.1; 16.0; 15.9; 16.0; 15.0; 15.2; 15.3; 15.2. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.74×104; 1.73×104; 1.72×104; 1.73×104; 1.83×104; 1.85×104; 1.87×104; 1.85×104. 5; 臭气浓度; C臭气浓度; 无量纲; 550; 412; 412; -; 174; 98; 174; -. 6; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 47; 51; 43; 47; 21; 24; 22; 22. 7; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 0.081; 0.088; 0.074; 0.081; 0.039; 0.044; 0.041; 0.041. 8; 颗粒物处理效率; η颗粒物; %; 49.4. 9; 苯并[α]芘排放浓度; C苯并[α]芘; mg/m3; 6.46×10-3; 7.84×10-3; 6.98×10-3; 7.09×10-3; 4.62×10-4; 4.75×10-4; 4.70×10-4; 4.69×10-4. 10; 苯并[α]芘排放速率; G苯并[α]芘; kg/h; 1.12×10-4; 1.36×10-4; 1.21×10-4; 1.23×10-4; 8.55×10-6; 8.67×10-6; 8.70×10-6; 8.68×10-6. 11; 苯并[α]芘处理效率; η苯并[α]芘; %; 94.5. 13; 沥青烟排放浓度; C沥青烟; mg/m3; 32; 35; 30; 32; 15; 17; 16; 16. 14; 沥青烟排放速率; G沥青烟; kg/h; 0.055; 0.061; 0.052; 0.055; 0.028; 0.031; 0.030; 0.030. 15; 沥青烟处理效率; η沥青烟; %; 50.0. 备注：带*的为现场测定。 结论：2018年09月12日，沥青烟气排气筒出口废气中臭气浓度、颗粒物、苯并[α]芘、沥青烟监测结果均符合标准限值要求。. 表7-5 1#破碎、筛分粉尘排气筒废气监测结果 采样点位 沥青烟气排气筒; 净化设施 水喷淋+等离子+UV光催化+水喷淋. 排气筒高度 16m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.342m2；出0.385m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 9月13日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 28; 28; 28; -; 62; 26; 26; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.3; 2.3; 2.3; -; 2.5; 2.5; 2.5; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 16.3; 16.2; 16.1; 16.2; 14.9; 15.0; 15.0; 15.0. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.77×104; 1.76×104; 1.75×104; 1.76×104; 1.83×104; 1.84×104; 1.85×104; 1.84×104. 5; 臭气浓度; C臭气浓度; 无量纲; 412; 550; 550; -; 130; 130; 174; -. 6; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 52; 50; 44; 49; 22; 23; 25; 23. 7; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 0.092; 0.089; 0.079; 0.087; 0.040; 0.042; 0.046; 0.042. 8; 颗粒物处理效率; η颗粒物; %; 51.7. 9; 苯并[α]芘排放浓度; C苯并[α]芘; mg/m3; 5.62×10-3; 6.56×10-3; 4.93×10-3; 5.70×10-3; 4.93×10-4; 4.22×10-4; 4.75×10-4; 4.63×10-4. 10; 苯并[α]芘排放速率; G苯并[α]芘; kg/h; 9.95×10-5; 1.16×10-4; 8.73×10-5; 1.01×10-4; 9.07×10-6; 7.77×10-6; 8.74×10-6; 8.52×10-6. 11; 苯并[α]芘处理效率; η苯并[α]芘; %; 91.6. 13; 沥青烟排放浓度; C沥青烟; mg/m3; 34; 33; 36; 34; 14; 16; 17; 16. 14; 沥青烟排放速率; G沥青烟; kg/h; 0.060; 0.058; 0.064; 0.060; 0.026; 0.029; 0.031; 0.029. 15; 沥青烟处理效率; η; %; 51.7. 备注：带*的为现场测定。 结论：2018年09月13日，沥青烟气排气筒出口废气中臭气浓度、颗粒物、苯并[α]芘、沥青烟监测结果均符合标准限值要求。. 采样点位 1#筛分破碎一体机排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 0.503m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 监测结果. 09月12日; 09月13日. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 38; 38; 38; -; 40; 40; 40; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.4; 2.4; 2.4; -; 2.2; 2.2; 2.2; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 23.4; 23.6; 23.7; 23.6; 23.5; 23.6; 23.7; 23.6. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 3.61×104; 3.62×104; 3.64×104; 3.62×104; 3.60×104; 3.61×104; 3.63×104; 3.61×104. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 4.4; 5.7; 5.1; 5.1; 5.2; 4.7; 4.3; 4.7. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 0.16; 0.21; 0.18; 0.18; 0.19; 0.17; 0.16; 0.17. 备注：带*的为现场测定。 结论：监测期间，1#筛分破碎一体机排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率监测结果均符合标准限值要求。. 表7-6 2#破碎、筛分粉尘排气筒废气监测结果 表7-7 矿粉筒库顶呼吸孔及冷料斗仓粉尘排气筒废气监测结果 采样点位 2#筛分、拌和排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 0.503m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 监测结果. 09月12日; 09月13日. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 39; 39; 39; -; 40; 40; 40; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.4; 2.4; 2.4; -; 2.2; 2.2; 2.2; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 23.2; 23.3; 23.5; 23.3; 23.3; 23.1; 23.1; 23.2. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 3.56×104; 3.58×104; 3.59×104; 3.58×104; 3.56×104; 3.55×104; 3.54×104; 3.55×104. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 4.2; 4.7; 4.9; 4.6; 5.7; 4.1; 4.3; 4.7. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 0.15; 0.17; 0.18; 0.16; 0.20; 0.15; 0.15; 0.17. 备注：带*的为现场测定。2#筛分、拌和机排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率监测结果均符合标准限值要求。. 采样点位 矿粉筒库顶呼吸孔及冷料斗仓粉尘排气筒; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 0.385m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 监测结果. 09月12日; 09月13日. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 28; 28; 28; -; 27; 27; 27; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.2; 2.2; 2.2; -; 2.3; 2.3; 2.3; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 33.8; 34.1; 34.0; 34.0; 33.8; 33.9; 34.0; 33.9. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 4.13×104; 4.16×104; 4.15×104; 4.15×104; 4.12×104; 4.13×104; 4.14×104; 4.13×104. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 5.5; 3.7; 4.6; 4.6; 6.5; 5.2; 4.4; 5.4. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 0.23; 0.15; 0.19; 0.19; 0.27; 0.21; 0.18; 0.22. 备注：带*的为现场测定。 结论：监测期间，矿粉筒库顶呼吸孔及冷料斗仓粉尘排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率监测结果均符合标准限值要求。. 表7-8 油烟废气监测结果 采样点位 排气筒采样口; 净化设施 静电式油烟净化器. 基准灶头数 3.4个; 设施规模 中型; 管道截面积 0.071m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 监测结果; 备注. 09月12日; 09月13日. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 27; 30; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.2; 2.3; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 14.5; 14.6; -. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 3.26×103; 3.25×103; -. 5; 油烟排放浓度; C油烟; mg/m3; 0.322; 0.324; -. 备注：带*的为现场测定值。 结论：2018年09月12、13日，油烟排放浓度监测结果符合标准限值要求。. 表7-9导热油锅炉烟气监测结果 生产设备; 导热油锅炉; 净化器名称; /. 排气筒高度; 15m; 燃料种类; 天然气; 管道截面积; 0.126m2. 序号; 测试 项目; 单位; 监测结果. 9月12日; 9月13日. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1*; 测定气压; Pa; 100.5; 100.5; 100.5; -; 100.6; 100.6; 100.6; -. 2*; 测点温度; oC; 54; 54; 54; -; 52; 52; 52; -. 3*; 废气 含湿量; %; 2.7; 2.7; 2.7; -; 2.8; 2.8; 2.8; -. 4*; 废气 含氧量; %; 5.2; 5.2; 5.2; 5.2; 5.2; 5.2; 5.2; 5.2. 5*; 测点流速; m/s; 5.2; 5.2; 5.2; 5.2; 5.3; 5.3; 5.3; 5.3. 6*; 标干流量; (Nd)m3/h; 1.91×103; 1.91×103; 1.91×103; 1.91×103; 1.92×103; 1.92×103; 1.92×103; 1.92×103. 7; 颗粒物 实测浓度; mg/m3; 6.7; 6.1; 5.4; 6.1; 7.2; 5.4; 6.6; 6.4. 8; 颗粒物 折算浓度; mg/m3; 7.4; 6.8; 6.0; 6.8; 8.0; 6.0; 7.3; 7.1. 9; 颗粒物 排放速率; kg/h; 0.013; 0.012; 0.010; 0.012; 0.014; 0.010; 0.013; 0.012. 10; 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; 4; 3; 4; 5; 4; 4; 5; 4; 4; 3; 3; 4. 11; 二氧化硫 折算浓度; mg/m3; 4; 3; 4; 6; 4; 4; 6; 4; 4; 3; 3; 4. 12; 二氧化硫 排放速率; kg/h; 0.008; 0.006; 0.008; 0.01; 0.008; 0.008; 0.01; 0.008; 0.008; 0.006; 0.006; 0.008. 13; 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 110; 116; 115; 124; 120; 117; 115; 116; 116; 114; 122; 117. 14; 氮氧化物 折算浓度; mg/m3; 122; 128; 127; 137; 133; 129; 127; 128; 128; 126; 135; 129. 15; 氮氧化物 排放速率; kg/h; 0.21; 0.22; 0.22; 0.24; 0.23; 0.22; 0.22; 0.22; 0.22; 0.22; 0.23; 0.22. 备注：带*的为现场测定值。 结论：2018年09月12、13日，导热油锅炉排气筒废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度监测结果符合标准限值要求。. 表7-10干燥筒废气监测结果 生产设备; 干燥筒; 净化器名称; 布袋除尘. 排气筒高度; 35m; 燃料种类; 天然气; 管道截面积; 1.13m2. 序号; 测试 项目; 单位; 监测结果. 9月12日; 9月13日. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1*; 测定气压; Pa; 100.5; 100.5; 100.5; -; 100.6; 100.6; 100.6; -. 2*; 测点温度; oC; 57; 57; 57; -; 55; 55; 55; -. 3*; 废气 含湿量; %; 2.3; 2.3; 2.3; -; 2.4; 2.4; 2.4; -. 4*; 废气 含氧量; %; 19.9; 19.9; 19.9; 19.9; 19.9; 19.9; 19.9; 19.9. 5*; 测点流速; m/s; 10.3; 10.3; 10.3; 10.3; 10.3; 10.3; 10.3; 10.3. 6*; 标干流量; (Nd)m3/h; 3.38×104; 3.38×104; 3.38×104; 3.38×104; 3.39×104; 3.39×104; 3.39×104; 3.39×104. 7; 颗粒物 实测浓度; mg/m3; 11.2; 13.2; 12.6; 12.3; 10.9; 12.3; 11.7; 11.6. 8; 颗粒物 折算浓度; mg/m3; 126; 148; 142; 139; 122; 138; 131; 130. 9; 颗粒物 排放速率; kg/h; 0.379; 0.446; 0.429; 0.417; 0.370; 0.417; 0.397; 0.393. 10; 二氧化硫 实测浓度; mg/m3; 3; 4; 3; 3; 4; 3; 3; 4; 3; 4; 3; 3. 11; 二氧化硫 折算浓度; mg/m3; 34; 45; 34; 34; 45; 38; 34; 45; 34; 45; 34; 38. 12; 二氧化硫 排放速率; kg/h; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1. 13; 氮氧化物 实测浓度; mg/m3; 13; 12; 6; 8; 11; 10; 16; 11; 8; 19; 6; 12. 14; 氮氧化物 折算浓度; mg/m3; 146; 135; 67; 90; 124; 112; 180; 124; 90; 213; 67; 135. 15; 氮氧化物 排放速率; kg/h; 0.44; 0.41; 0.20; 0.27; 0.37; 0.34; 0.54; 0.3; 0.27; 0.64; 0.20; 0.40. 备注：带*的为现场测定值。 结论：2018年09月12、13日，干燥筒排气筒废气中颗粒物、二氧化硫排放浓度监测结果符合标准限值要求。. 3、无组织废气 表7-11采样期间气象参数 日期; 时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(Kpa); 天气情况. 09月12日; 9:30-10:30; 东北; 2.2; 27; 100.5; 多云. 11:30-12:30; 东北; 2.1; 28; 100.5; 多云. 13:30-14:30; 东北; 2.1; 28; 100.5; 多云. 15:30-16:30; 东北; 2.2; 26; 100.5; 多云. 09月13日; 9:30-10:30; 东北; 2.3; 28; 100.6; 多云. 11:30-12:30; 东北; 2.2; 29; 100.6; 多云. 表7-12无组织废气监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 09月12日; 09月13日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 1#厂界东; 臭气浓度; 无量纲; 14; 15; 15; 15; 15; 13; 13; 13; 12; 13. 颗粒物; mg/m3; 0.26; 0.27; 0.24; 0.25; 0.27; 0.26; 0.27; 0.24; 0.25; 0.27. 苯并[a]芘; μg/m3; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004. 2#厂界南; 臭气浓度; 无量纲; 15; 16; 13; 16; 16; 15; 15; 15; 14; 15. 颗粒物; mg/m3; 0.29; 0.29; 0.31; 0.31; 0.31; 0.29; 0.29; 0.31; 0.31; 0.31. 苯并[a]芘; μg/m3; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004. 3#厂界西; 臭气浓度; 无量纲; 16; 16; 16; 14; 16; 16; 16; 14; 13; 16. 颗粒物; mg/m3; 0.30; 0.30; 0.32; 0.30; 0.32; 0.30; 0.30; 0.32; 0.30; 0.32. 苯并[a]芘; μg/m3; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004. 4#厂界北; 臭气浓度; 无量纲; 18; 16; 17; 17; 18; 17; 17; 18; 16; 18. 颗粒物; mg/m3; 0.27; 0.25; 0.25; 0.24; 0.27; 0.27; 0.25; 0.25; 0.24; 0.27. 苯并[a]芘; μg/m3; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004; ﹤0.004. 结论：2018年09月12日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分别为颗粒物0.31mg/m3、臭气浓度18无量纲、苯并[a]芘﹤0.004μg/m3；2018年09月13日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分别为颗粒物0.32mg/m3、臭气浓度18无量纲、苯并[a]芘﹤0.004μg/m3；两天颗粒物、臭气浓度、苯并[a]芘的监测结果符合标准限值要求。. 三、污染物排放总量核算 表7-13 总量控制指标 控制项目; 环评预测值; 实际总排放量; 计算公式. 化学需氧量; 0.0135t/a; 0.009t/a; 排放总量=50mg/L×180t/a×10-6. 氨氮; 0.0014t/a; 0.0009t/a; 排放总量=5mg/L×180t/a×10-6. SO2; 0.72t/a; 0.259t/a; 排放总量=0.108kg/h×2400h×10-3. NOx; 3.37t/a; 1.42t/a; 排放总量=0.59kg/h×2400h×10-3. 备注; 化学需氧量、氨氮排放浓度为污水处理厂处理后排放浓度（一级A）。 经监测，本项目SO2总排放速率为0.108kg/h、NOx总排放速率为0.59kg/h，年工作300天，按每天8h计。. 四、环境保护执行情况 杭州众新新型材料有限公司在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和建德市环境保护局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 环评及批复要求落实情况（废水、废气） 项目; 环评及批复要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 项目位于建德高新技术产业园马目区，新建年产30万吨沥青砼生产线。项目配备颚式破碎机3台、筛分机3台、皮带输送机3条、MAC320－4000LUT2＋TSR250组合型拌和机组1套、冷料斗6台、冷料皮带输送机1台、冷料筛分机1台、干燥筒1台（以天然气为燃料）、沥青储罐4个（50m3）、燃气导热油炉1台、LNG气化站一座等生产设备、设施，项目总投资11800万元，占地面积约29737平方米; 基本相符。因试生产中发现现有主要设备产能达不到设计规模，企业新增1套筛分破碎一体机、1只热料储仓、3个沥青储罐（3×50 m3）、1台地磅。该部分内容已委托浙江天川环保科技有限公司编制了补充说明。. 废水; 项目厂区实现清污分流、雨污分流，生活废水经处理后达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后钠入园区污水管网，进入马南水务有限公司集中处理。; 厂区雨污分流；生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。监测期间，生活污水排放口水中pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物监测结果均达标。. 废气; 按清洁生产的要求组织生产，切实做好废气的污染防治工作，配套有效的集气、净化环保设施，确保污染物达标排放。项目沥青烟气、粉尘等废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）级标准。项目燃气导热油炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，干燥筒烟气放执行（工业炉窑大气污染物综合放标准》（GB9078－1996）二级标准，污染物排放执行（恶臭污染物放标准》（GB14554－1993）二级标准，项食堂油烟须配备油烟净化装置，油烟废气排放执行（《饮食业油烟放标准》（GB18483－2001）相应限值标准。; 原料破碎、筛分产生的粉尘和石料筛分、拌和粉尘经集气装置收集后集中用2套布袋除尘器处理，尾气于15m高的排气筒排放；沥青烟气、恶臭气体：沥青储罐呼吸口烟气、沥青砼拌和烟气和沥青加热输送过程挥发出的恶臭气体经收集后，采用“水喷淋+等离子+UV光催化+水喷淋”进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒高空排放；干燥筒废气经脉冲布袋除尘处理后于35m烟囱排放；矿粉筒库顶呼吸孔粉尘尘经除尘器处理后于20m排气筒排放；导热油炉燃气废气由15m高排气筒排放；石料堆放、装卸起尘、汽车扬尘呈无组织排放排放；食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后高空排放。 监测期间，企业各排气筒和厂界无组织监测点本次监测的指标均达标。. 防护 距离; 项设置卫生防护离300m，防护距离内不得规划新建居民点、学校、医院等环境影响敏感点。; 据现场踏勘，卫生防护距离内无环境敏感点。. 总量 控制; 项目设污染物总量控制指标：二氧化硫：0.72t/a、氮氧化物：NOx3.37t/a。; 二氧化硫：10.72t/a、氮氧化物：NOx3.3t/a，符合总量控制。.

表八

验收监测结论： 一、废水监测结论 监测期间，企业生活污水排放口水中的pH值、化学需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷监测结果符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值。 二、 废气监测结论 （1）有组织废气 沥青烟气、恶臭气体：监测期间，沥青烟气排气筒出口废气中颗粒物、苯并[α]芘、沥青烟排放浓度及排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值；臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中排放限值。“水喷淋+等离子+光催化”处理系统对颗粒物的处理效率为49.4%~51.7%，对沥青烟的处理效率为50.0%~51.7%，对苯并[α]芘的处理效率为91.6%~94.5%。 原料破碎、筛分粉尘：监测期间，1#破碎、筛分机排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值。 石料筛分、拌和粉尘：监测期间，2#破碎、筛分机排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值。 矿粉筒库顶呼吸孔废气及冷料斗粉尘废气：监测期间，矿粉筒库顶呼吸孔粉尘排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值。 导热油锅炉燃气废气：监测期间，导热油锅炉排气筒废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》 GB 13271-2014表3中燃气锅炉特别排放限值。 干燥筒废气：监测期间，干燥筒排气筒废气中颗粒物、二氧化硫排放浓度监测结果均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2中烟尘排放限值及表4 中二氧化硫二级标准。 油烟废气：监测期间，油烟排放浓度监测结果均符合《饮食业油烟排放标准(试行)》 GB 18483-2001表2中规定的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度值。 - 无组织废气 - 监测期间，厂界4个监测点颗粒物、苯并[α]芘浓度监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织浓度限值；臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中新扩改建二级标准。 三、总量控制 本项目主要污染物实际总排放量为化学需氧量0.009 t/a、氨氮0.0009t/a、SO20.259t/a、NOx1.42t/a，均符合环评预测值要求。 四、建议 （1）做好环保设施运行管理台账，加强环保实施检修维护。 （2）编制应急预案，并做好员工应急培训工作。 （3）做好罐区安全防护措施。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州广测环境技术有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州众新新型材料有限公司年产30万吨沥青砼生产线项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 建德高新技术产业园马目区块 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □迁扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产30万吨沥青砼生产线项目 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产30万吨沥青砼生产线项目 |  | 环评单位 |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 建德市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 建环审批[2018]B109号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017.9 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018.6 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州众新新型材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 11800 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 115 |  | 所占比例（%） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 11800 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 115 |  | 所占比例（%） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 100 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 2 | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300天×8h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州众新新型材料有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2018.9.12-13 |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.018 |  | 0.027 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009 |  | 0.0135 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0009 |  | 0.0014 |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.259 |  | 0.72 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  | 3.37 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升